- 附件2

- 直接投资外汇业务信息系统网络接入原则

- 一、网络结构

1.1银行网点通过银行内部网连接到其总行或数据中心。

1.2银行总行或数据中心从国家外汇管理局设置的一个接入点接入“直接投资外汇业务信息系统”。

- 二、互联协议

2.1链路层：采用PPP协议，或者HDLC协议。

2.2网络层：采用TCP/IP协议。

- 三、互联编址原则

3.1银行联接到外汇局“直接投资外汇业务信息系统”设备的IP地址及网络互联地址，由国家外汇管理局统一编码。

- 四、网络可靠性

4.1银行必须使用可靠的线路及设备接入“直接投资外汇业务信息系统”。 本系统以专线为主，在适当的时候，提供ISDN或其它线路的备份方式。

4.2对办理直接投资外汇业务营业网点数目超过50家（暂定）的银行，要求通过两条不同线路接入。在系统建设初期，以一条线路为主，另一条用作备份。银行内部网及接入网须采取可靠的网络备份方案。

4.3银行负责与电信服务商签订接入“直接投资外汇业务信息系统”的线路租用合同，同时负责线路的测试、连通工作，保证线路的服务与质量。

4.4银行有义务与国家外汇管理局合作，共同保证接入网的正常运行，国家外汇管理局有权对与外汇局直接相连的网络设备进行监测。

- 五、网络安全性原则

5.1国家外汇管理局负责外汇局端的网络与系统的安全。

5.2银行负责银行内部网络、系统以及相关设备的安全。

5.3安全性是一个长期的目标，要逐步进行实施。各银行需根据国家外汇管理局实施网络安全的要求，增加并配置符合外汇局安全规划的相关产品和措施。

- 六、相关联网设备配置及要求

6.1银行与外汇局的联网设备应尽可能一致，便于网络连接及管理。

6.2银行联网设备配置：

外汇局向银行提供“直接投资外汇业务信息系统”完成一笔交易的数据流量：最大页面40K字节，平均页面20K字节，最高点击次数6次，平均点击次数4次。

银行根据自己每天/每小时/每秒的交易量，参考以上提供的每笔交易流量合理配置代理服务器、路由器、申请专线带宽以及相关的联网设备。

- 七、实施及维护要求

7.1银行在正式申请联网前，须根据上述原则制定自己的“直接投资外汇业务信息系统”网络详细接入方案并报国家外汇管理局信息中心。

7.2银行应建立日常监控和维护制度，确保接入外汇局网络线路和设备的稳定、可靠和安全。